LPG-DG2

200万低功耗智能门铃无线高清摄像机模组

功能特征：

- 1080P高清分辨率，图像清晰、细腻；

- PIR红外人体感应传感器，支持被动红外感应；

- 标配24V交流电充电模块和门铃按压模块；

- 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

- 先进的H.265X视频压缩技术，超低码率、高清画质；

- 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5；

- 支持手机监控（iOS,android）；

- 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对接，报警信息推送至手机等功能；

| 规格指标 | LPG-DG2 |
| --- | --- |
| 系统结构 | 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3518EV300)，纯硬压缩,看门狗 |
| 传感器 | 200万1/2.9"SC307E CMOS传感器；彩色0.1Lux@F1.2，黑白0.01Lux@F1.2 |
| 视频处理 | H.265X视频编码，支持双码流，AVI格式；支持码流0.1M~8Mpbs可调；支持帧率1~30帧/秒可调 |
| 图像输出 | 主码流：1920*1080@6fps；子码流：704*576@6fps |
| 快门 | 1/50(1/60)秒至1/10000秒 |
| 镜头 | 无 |
| 日夜转换模式 | 支持IR-CUT |
| 降噪 | 支持2D/3D降噪 |
| 宽动态 | 支持数字宽动态 |
| 自动光圈 | 无 |
| 音频处理 | G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步 |
| 音频接口 | 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放 |
| 网络接口 | 无 |
| 扩展接口 | 无 |
| 信号接口 | 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动 |
| 人体感应 | PIR红外人体感应传感器，支持被动红外感应 |
| 电机接口 | 无 |
| 报警I/O | 无 |
| WIFI天线接口 | 1个WIFI天线接口，支持无线网络连接 |
| 复位键接口 | 支持一键复位 |
| SD卡槽 | 支持 |
| 可靠性 | 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试） |
| 智能分析 | 不支持 |
| 业务功能 | 支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包 |
| ONVIF | 不支持 |
| 手机监控 | 支持手机监控（iOS，Android） |
| 电源 | 电源（可选）:1、DC5V；2、24V交流供电；3、2*18650供电（支持充电） |
| 板型尺寸 | 低功耗门铃专用 |
| 其他 | 暂不支持任何定制 |

产品参数：

BRD_XMDZ-CZ-LED-KEY-FPC-RING-V1_01接口说明

P1

1 2 3 4 5 6

P13

| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J1 | 1 | 3.3V | 3.3v电源输入 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | GND | 地 |
|  |  | 4 | SET_GPIO03 | 门铃按键信号 |
|  |  | 5 | MCU_LED2 | Led控制信号1 |
|  |  | 6 | MCU_LED1 | Led控制信号2 |
| P13 | K1 | 1 | GND | 地 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | SET_GPIO03 | 门铃按键信号 |
|  |  | 4 | SET_GPIO03 | 门铃按键信号 |

BRD_XMDZ-CZ-POWER-SD-USB-433-RING-V2_01接口说明

P3

1 2 3

P14

P4

P15

P2

1 2 3

P5

23 21……..5 3 1

24 22……..6 4 2

| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | J1 | 1 | AC24+ | 交流24v+输入 |
|  |  | 2 | AC24+ | 交流24v+输入 |
|  |  | 3 | AC24+ | 交流24v+输入 |
| P3 | J2 | 1 | AC24- | 交流24v-输入 |
|  |  | 2 | AC24- | 交流24v-输入 |
|  |  | 3 | AC24- | 交流24v-输入 |
| P4 | J3 | 1 | +5V | Usb5v电源输入 |
|  |  | 2 | Nc | / |
|  |  | 3 | Nc | / |
|  |  | 4 | Nc | / |
|  |  | 5 | Gnd | 地 |
|  |  | 6 | Gnd | 地 |
|  |  | 7 | Gnd | 地 |
| P5 | J7 | 1 | +5V | 5v电源输出 |
|  |  | 2 | +5V | 5v电源输出 |
|  |  | 3 | Gnd | 地 |
|  |  | 4 | +5V | 5v电源输出 |
|  |  | 5 | Gnd | 地 |
|  |  | 6 | Gnd | 地 |
|  |  | 7 | SD_ EN | SD卡座供电使能 |
|  |  | 8 | CARD_DETECT | SD卡插入检测 |
|  |  | 9 | SDIO1_CDATA1 | SDIO数据 |
|  |  | 10 | SDIO1_CDATA0 | SDIO数据 |
|  |  | 11 | SDIO1_CDATA3 | SDIO数据 |
|  |  | 12 | SDIO1_CDATA2 | SDIO数据 |
|  |  | 13 | Gnd | 地 |
|  |  | 14 | SDIO1_CCMD | SD控制命令 |
|  |  | 15 | 433_IN | 433信号 |
|  |  | 16 | Gnd | 地 |
|  |  | 17 | SW_ON/OFF | 恢复出厂设置按键信号 |
|  |  | 18 | SDIO1_CCLK_OUT | SD时钟 |
|  |  | 19 | SET_GPIO04 | 防拆按键信号 |
|  |  | 20 | Gnd | 地 |
|  |  | 21 | Gnd | 地 |
|  |  | 22 | Gnd | 地 |
|  |  | 23 | +3.3V | 3.3v电源输入 |
|  |  | 24 | SDIO1_VOUT | 3.3v电源输入 |
| P14 | K1 | 1 | Gnd | 地 |
|  |  | 2 | Gnd | 地 |
|  |  | 3 | SW_ON/OFF | 恢复出厂设置按键信号 |
|  |  | 4 | SW_ON/OFF | 恢复出厂设置按键信号 |
| P15 | K2 | 1 | Gnd | 地 |
|  |  | 2 | SET_GPIO04 | 防拆按键信号 |

BRD_XMDZ-CZ-BLK18EV3-0307E-RING-V1_01接口说明

P2

1 2 3

P6

2 1

P8

1 2 3

P7

1

2

P9

2 1

P10

2 1

P11

23 21……..5 3 1

24 22……..6 4 2

P12

1 2 3 4 5 6

| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P6 | J1 | 1 | VOP | 喇叭信号正 |
|  |  | 2 | VON | 喇叭信号负 |
| P7 | J2 | 1 | IR_CUT1 | IR_CUT信号1 |
|  |  | 2 | IR_CUT2 | IR_CUT信号2 |
| P8 | J4 | 1 | UART0_RXD | 串口通信接收信号 |
|  |  | 2 | UART0_TXD | 串口通信发射信号 |
|  |  | 3 | Gnd | 地 |
| P9 | J7 | 1 | +5V_BQ | 电池+极输入 |
|  |  | 2 | Gnd | 地 |
| P10 | J9 | 1 | GND | 地 |
|  |  | 2 | MIC_P | 咪头信号 |
| P11 | J14 | 1 | +3.3V | 3.3v电源输出 |
|  |  | 2 | +3.3V | 3.3v电源输出 |
|  |  | 3 | Gnd | 地 |
|  |  | 4 | Gnd | 地 |
|  |  | 5 | SET_GPIO04 | 防拆按键信号 |
|  |  | 6 | Gnd | 地 |
|  |  | 7 | SW_ON/OFF1 | 恢复出厂设置按键信号 |
|  |  | 8 | SD0_CLK/SFC_INPUT_SEL | SD时钟 |
|  |  | 9 | 433_IN | 433信号 |
|  |  | 10 | Gnd | 地 |
|  |  | 11 | Gnd | 地 |
|  |  | 12 | SD0_CMD | SD控制命令 |
|  |  | 13 | SD0_D3 | SDIO数据 |
|  |  | 14 | SD0_D2 | SDIO数据 |
|  |  | 15 | SD0_D1 | SDIO数据 |
|  |  | 16 | SD0_D0 | SDIO数据 |
|  |  | 17 | SD_EN | SD卡座供电使能 |
|  |  | 18 | SD0_CARD_DETECT | SD卡插入检测 |
|  |  | 19 | Gnd | 地 |
|  |  | 20 | Gnd | 地 |
|  |  | 21 | Gnd | 地 |
|  |  | 22 | +5V_IN | 5v输入 |
|  |  | 23 | +5V_IN | 5v输入 |
|  |  | 24 | +5V_IN | 5v输入 |
| P12 | J16 | 1 | +3.3V_PIR | 3.3v电源输出 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | GND | 地 |
|  |  | 4 | SET_GPIO03 | 门铃按键信号 |
|  |  | 5 | MCU_RLED | 红Led控制信号 |
|  |  | 6 | MCU_BED1 | 蓝Led控制信号 |