LPG-G1

100万低功耗通用高清摄像机模组

功能特征：

- 720P高清分辨率，图像清晰、细腻；

- 工作功耗低至450uA；

- 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能；

- 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5；

- 支持手机监控（iOS,android）；

- 支持Web端，CMS,中心管理平台软件MYEYE，提供SDK开发；

- 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对接，报警信息推送至手机等功能；

| 规格指标 | LPG-G1 |
| --- | --- |
| 系统结构 | 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3518EV201)，纯硬压缩,看门狗 |
| 传感器 | 100万1/4" SC2145H CMOS传感器；彩色0.1Lux@F1.2，黑白0.01Lux@F1.2 |
| 视频处理 | H.264视频编码，支持双码流，AVI格式；支持码流0.1M~8Mpbs可调；支持帧率1~30帧/秒可调 |
| 图像输出 | 主码流： 1080*720@25fps；子码流：D1@25fps |
| 快门 | 1/50(1/60)秒至1/10000秒 |
| 镜头 | 无 |
| 日夜转换模式 | 支持IR-CUT |
| 降噪 | 支持2D/3D降噪 |
| 宽动态 | 支持数字宽动态 |
| 自动光圈 | 无 |
| 音频处理 | G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步 |
| 音频接口 | 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放 |
| 网络接口 | 无 |
| 扩展接口 | 无 |
| 信号接口 | 1个光敏电阻接口，1个IR-CUT驱动接口，支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动 |
| 人体感应 | 支持PIR报警输入 |
| 电机接口 | 无 |
| 报警I/O | 无 |
| WIFI天线接口 | 1个WIFI天线接口，支持无线网络连接 |
| 复位键接口 | 支持一键复位 |
| SD卡槽 | 支持 |
| 可靠性 | 全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠（含装整机测试） |
| 智能分析 | 不支持 |
| 业务功能 | 支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包 |
| ONVIF | 不支持 |
| 手机监控 | 支持手机监控（iOS，Android） |
| 电源 | 电源:DC5V |
| 功耗 | 450uA |
| 板型尺寸 | 38*38mm |
| 其他 | 暂不支持任何定制 |

产品参数：