- AHD-4K-Apollo-32X32 V1.01接口说明

CN1  1 2

CN2   1 2 3

J3   4 3 2 1

J5  3 2 1

- 详细接口定义：

| 位号 |  | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CN2 |  | 1 | CVBS | Video Out |  |
|  |  | 2 | GND | 地 |  |
|  |  | 3 | 12V | 12V电源输入 |  |
| CN1 |  | 1 | IRCUTA | IRCUT接口 |  |
|  |  | 2 | IRCUTB |  |  |
| J5 |  | 1 | ADC1VIN/LED1 | Red_CTRL |  |
|  |  | 2 | GND | 地 |  |
|  |  | 3 | LED2 | GPIO35 |  |
| J3 | 1 |  | GND |  | 地 |
|  | 2 |  | CVI |  | 制式切换 |
|  | 3 |  | MODE_N-P |  | N/P制式切换 |
|  | 4 |  | TVI |  | 制式切换 |