130/200万前端板接口说明

表1-反面接口详细定义

| 标注 | 图中代号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | CN3 | 1 | 红外灯控制信号输入 | 红外灯控制 |
|  |  | 2 | GND | 接地 |
|  |  | 3 | NC | 空闲脚 |
| P3 | CN4 | 1 | IR-CUT信号 | 控制IR-CUT |
|  |  | 2 | IR-CUT信号 | 控制IR-CUT |

| 标注 | 图中代号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J7 | 1 | 电源正极(12v) | 12V电源输入 |
|  |  | 2 | 电源正极(12v) | 12V电源输入 |
|  |  | 3 | GND | 接地 |
|  |  | 4 | GND | 接地 |
|  |  | 5 | 电源正极(5v) | 5V 电源输入 |
|  |  | 6 | GND | 接地 |
|  |  | 7 | DOUT7 | 视频信号输出 |
|  |  | 8 | DOUT6 | 视频信号输出 |
|  |  | 9 | DOUT5 | 视频信号输出 |
|  |  | 10 | DOUT4 | 视频信号输出 |
|  |  | 11 | DOUT3 | 视频信号输出 |
|  |  | 12 | DOUT2 | 视频信号输出 |
|  |  | 13 | DOUT1 | 视频信号输出 |
|  |  | 14 | DOUT0 | 视频信号输出 |
|  |  | 15 | VIDEOIN_HD | 行同步信号 |
|  |  | 16 | VIDEOIN_PCLK | 时钟信号 |
|  |  | 17 | VIDEOIN_VD | 场同步信号 |
|  |  | 18 | GND | 接地 |
|  |  | 19 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 20 | CLK | I2C时钟脚 |
|  |  | 21 | MCBSP_CLKR_SPI1_SDO | SPI数据脚 |
|  |  | 22 | MCBSP_DR_SPI1_EN | SPI使能脚 |
|  |  | 23 | SPI_CLK | SPI时钟脚 |
|  |  | 24 | REDCTRL | 红外灯信号输入 |
| P4 |  | 25 | GND | 接地 |
|  |  | 26 | GND | 接地 |
|  |  | 27 | GND | 接地 |
|  |  | 28 | 电源正极(5v) | 5V 电源输入 |
|  |  | 29 | SDA | I2C数据脚 |
|  |  | 30 | GND | 接地 |
|  |  | 31 | GND | 接地 |
|  |  | 32 | GND | 接地 |
|  |  | 33 | GND | 接地 |
|  |  | 34 | DOUT11 | 视频信号输出 |
|  |  | 35 | DOUT10 | 视频信号输出 |
|  |  | 36 | DOUT9 | 视频信号输出 |
|  |  | 37 | DOUT8 | 视频信号输出 |
|  |  | 38 | IRIS_DRIVER | 自动光圈 |
|  |  | 39 | IRIS_CONT | 自动光圈 |
|  |  | 40 | GND | 接地 |