IPG-5004前端板接口说明

表1-接口详细定义

| 标注 | 图中代号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | CN2 | 1 | 红外控制信号输入 | 输入 |
|  |  | 2 | GND | 接地 |
|  |  | 3 | NC | 空闲脚 |
| P4 | CN7 | 1 | IP-CUT控制信号 | 输出 |
|  |  | 2 | IP-CUT控制信号 | 输出 |
| P2 | CN26 | 1 | PAL | PAL制式 |
|  |  | 2 | D4 | 制式选择 |
|  |  | 3 | NTSC | NTSC制式 |
| P3 | J3 | 1 | 电源正极(12v) | 12V电源输入 |
|  |  | 2 | 电源正极(12v) | 12V电源输入 |
|  |  | 3 | GND | 接地 |
|  |  | 4 | GND | 接地 |
|  |  | 5 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 6 | GND | 接地 |
|  |  | 7 | D9 | 视频信号输出 |
|  |  | 8 | D8 | 视频信号输出 |
|  |  | 9 | D7 | 视频信号输出 |
|  |  | 10 | D6 | 视频信号输出 |
|  |  | 11 | D5 | 视频信号输出 |
|  |  | 12 | D4 | 视频信号输出 |
|  |  | 13 | D3 | 视频信号输出 |
|  |  | 14 | D2 | 视频信号输出 |
|  |  | 15 | HSYNC | 行同步信号 |
|  |  | 16 | PCLK | 时钟信号 |
|  |  | 17 | VSYNC | 场同步信号 |
|  |  | 18 | GND | 接地 |
|  |  | 19 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 20 | RSTB | 复位脚 |
|  |  | 21 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 22 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 23 | SCL | I2C时钟脚 |
|  |  | 24 | SDA | I2C数据脚 |