BLK3516A-38X38-V1_01接口说明表

| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J8 | 1 | ETHRX- | 网口数据接收 |
|  |  | 2 | ETHRX+ | 网口数据接收 |
|  |  | 3 | LED/PHY_AD3 | 网络灯 |
|  |  | 4 | ETHTX- | 网口数据发送 |
|  |  | 5 | ETHTX+ | 网口数据发送 |
|  |  | 6 | LED/PHY_AD0 | 网络灯 |
| P2 | CON3 | 1 | Uart_RXD | 串口接收 |
|  |  | 2 | Uart_TXD | 串口发送 |
|  |  | 3 | GND | GND |
| P3 | J7 | 1 | GND | GND |
|  |  | 2 | VBAT | 电池正极 |
| P4 | J4 | 1 | GND | GND |
|  |  | 2 | USB_DP | USB数据口 |
|  |  | 3 | USB_DM | USB数据口 |
|  |  | 4 | +5V | +5V电源 |
| P5 | J6 | 1 | GND | GND |
|  |  | 2 | VDAC_CVBS | CVBS视频输出 |
|  |  | 3 | AGND | 模拟地 |
|  |  | 4 | AC_OUT | 音频输出 |
|  |  | 5 | AC_LINE | 音频输入 |
| P6 | J2 | 1 | NC | 悬空 |
|  |  | 2 | NC | 悬空 |
|  |  | 3 | GND | GND |
|  |  | 4 | +12V | 12V电源输入 |
| P7 | CN1 | 1 | RS485B | 485接口 |
|  |  | 2 | RS485A | 485接口 |
|  |  | 3 | GND | GND |
|  |  | 4 | ALARM_IN2 | 报警输入 |
|  |  | 5 | GND | GND |
|  |  | 6 | ALARM_IN1 | 报警输入 |
| P8 | J5 | 1 | SDIO1_CDATA0 | SDIO数据口1 |
|  |  | 2 | SDIO1_CDATA1 | SDIO数据口2 |
|  |  | 3 | SDIO1_CDATA2 | SDIO数据口3 |
|  |  | 4 | SDIO1_CDATA3 | SDIO数据口4 |
|  |  | 5 | SDIO1_CCMD | SDIO命令控制 |
|  |  | 6 | SDIO1_CCLK | SDIO时钟 |
|  |  | 7 | SDIO1_POWEREN | SDIO电源使能 |
|  |  | 8 | VBAT | 电池引脚 |
|  |  | 9 | ALARM_OUT | 报警输出 |
|  |  | 10 | 3.3V | +3.3V |
|  |  | 11 | 5V | +5V |
|  |  | 12 | GND | GND |
| P9 | J1 | 1 | 12V | 12V电源 |
|  |  | 2 | 12V | 12V电源 |
|  |  | 3 | GND | GND |
|  |  | 4 | GND | GND |
|  |  | 5 | +5V | +5V电源 |
|  |  | 6 | GND | GND |
|  |  | 7 | MIPI0_D2P/VI_DAT7 | MIPI 0/Sensor并行数据口 |
|  |  | 8 | MIPI0_D2M/VI_DAT6 | MIPI 0/Sensor并行数据口 |
|  |  | 9 | MIPI0_CKP/VI_DAT5 | MIPI 0/Sensor并行数据口 |
|  |  | 10 | MIPI0_CKM/VI_DAT4 | MIPI 0/Sensor并行数据口 |
|  |  | 11 | MIPI0_D3P/VI_DAT3 | MIPI 0/Sensor并行数据口 |
|  |  | 12 | MIPI0_D3M/VI_DAT2 | MIPI 0/Sensor并行数据口 |
|  |  | 13 | MIPI0_D0P/VI_DAT1 | MIPI 0/Sensor并行数据口 |
|  |  | 14 | MIPI0_D0M/VI_DAT0 | MIPI 0/Sensor并行数据口 |
|  |  | 15 | MIPI0_D1M/VI_HS | MIPI 0/行时钟 |
|  |  | 16 | MIPI1_D2P/VI_CLK | MIPI 1/像素时钟 |
|  |  | 17 | MIPI0_D1P/VI_VS | MIPI 0/场时钟 |
|  |  | 18 | GND | GND |
|  |  | 19 | SENSOR_CLK | Sensor时钟 |
|  |  | 20 | SPI0_CLK/I2C0_SCL | SPI时钟/I2C时钟 |
|  |  | 21 | SPI0_CSN | SPI使能 |
|  |  | 22 | SPI0_MISO | SPI数据输出 |
|  |  | 23 | MIPI1_D2M | Sensor数据口（MIPI） |
|  |  | 24 | IR_LED_CONTROL | 灯板控制信号 |
|  |  | 25 | GND | GND |
|  |  | 26 | GND | GND |
|  |  | 27 | GND | GND |
|  |  | 28 | POWER_SENSOR | SENSOR电压输入 |
|  |  | 29 | SPI0_MOSI/I2C0_SDA | SPI数据输入/I2C数据口 |
|  |  | 30 | MIPI1_D0M/VI_DAT15 SENSOR_RSTN | 接R10 sensor数据口 接R9 sensor复位信号 |
|  |  | 31 | MIPI1_D0P/VI_DAT14 | MIPI 1/sensor并行数据口 |
|  |  | 32 | MIPI1_CkM/VI_DAT13 | MIPI 1 /sensor并行数据口 |
|  |  | 33 | MIPI1_CKP/VI_DAT12 | MIPI 1 /sensor并行数据口 |
|  |  | 34 | MIPI1_D1P/VI_DAT11 | MIPI 1 /sensor并行数据口 |
|  |  | 35 | MIPI1_D1M/VI_DAT10 | MIPI 1 /sensor并行数据口 |
|  |  | 36 | MIPI1_D3M/VI_DAT19 | MIPI 1 /sensor并行数据口 |
|  |  | 37 | MIPI1_D3P/VI_DAT8 | MIPI 1 /sensor并行数据口 |
|  |  | 38 | IRC_1_GIO15_0 | IRCUT控制信号 |
|  |  | 39 | IRC_2_GIO15_2 | IRCUT控制信号 |
|  |  | 40 | GND | GND |