-wp模组接口说明

P1 IR-CUT接口

P2 音频输入接口

P3 红外接口

P4 5V电源接口

SD卡插槽

天线接口

P5 RTC电池接口

P6 音频输出接口

P7 功能扩展接口

| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J9 | 1 | ICR信号 | 控制ICR |
|  |  | 2 | ICR信号 | 控制ICR |
| P2 | J8 | 1 | MIC+ | MIC正极 |
|  |  | 2 | AGND | MIC 负极 |
| P3 | J8 | 1 | IR-CUT控制信号输入 | 红外灯控制ICR |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | +5V | 红外灯 +5V电源输入 |
| P4 | J4 | 1 | GND | 电源地 |
|  |  | 2 | +5V | 5V电源输入 |
| P5 | J2 | 1 | GND | RTC电池负极 |
|  |  | 2 | RTC电源输入 | RTC电池正极 |
| P6 | J3 | 1 | VOP | 扬声器输出正极 |
|  |  | 2 | VON | 扬声器输出负极 |
| P7 | J6 | 1 | +3.3V | 3.3V电源 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | 报警输入 | 报警输入 |
|  |  | 4 | IO | 复位按键接口 |
|  |  | 5 | IO | WPS接口 |
|  |  | 6 | IO | 信号指示灯控制口 |