BLK510FX1-0235- 38X38-WP-V1_01接口说明

J7

1 2 3 4

J1

1 2 3 4 5 6

J6

3

2

1

J2

1

2

J3

1

2

J8

1-24（从上至下）

J4

1

2

3

4

5

6

详细定义

| 位号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | 1 | ETHRX- | 网络变压器接收负极 |
|  | 2 | ETHRX+ | 网络变压器接收正极 |
|  | 3 | PHY_AD0 | PHY芯片引脚 |
|  | 4 | ETHTX- | 网络变压器发送负极 |
|  | 5 | ETHTX+ | 网络变压器发送正极 |
|  | 6 | PHY_AD3 | PHY芯片引脚 |
| J7 | 1 | NC | 空闲脚 |
|  | 2 | NC | 空闲脚 |
|  | 3 | GNG | 地 |
|  | 4 | 12V | 12V电源输入 |
| J6 | 1 | LED_CTRL | 红外控制 |
|  | 2 | GND | 地 |
|  | 3 | NC | 空闲脚 |
| J4 | 1 | NC | 空闲脚 |
|  | 2 | GND | 地 |
|  | 3 | UART0_TXD | 串口发送 |
|  | 4 | UART0_RXD | 串口接收 |
|  | 5 | SWTICH_PROG | 烧写控制 |
|  | 6 | EXT_RXTN | 复位 |
| J3 | 1 | MICIN | 咪头 |
|  | 2 | MICIN |  |
| J2 | 1 | SPKP | 喇叭 |
|  | 2 | SPKN |  |
| J8 | 1 | 3V3 | 3.3V电源正极 |
|  | 2 | 3V3 | 3.3V电源正极 |
|  | 3 | GND | 地 |
|  | 4 | VBAT | 纽扣电池正极（空闲） |
|  | 5 | ALARM_IN | 报警输入 |
|  | 6 | GPIO_07 | 按键接口 |
|  | 7 | GPIO46 | LED指示灯 |
|  | 8 | ALARM_OUT | 报警输出 |
|  | 9 | GND | 地 |
|  | 10 | WIFI_DATA0 | WIFI数据传输0 |
|  | 11 | WIFI_PDN | WIFI使能信号 |
|  | 12 | GND | 地 |
|  | 13 | WIFI_CMD | WIFI模块复位信号 |
|  | 14 | GND | 地 |
|  | 15 | WIFI_CLK | WIFI时钟信号 |
|  | 16 | GND | 地 |
|  | 17 | SD_DATA3 | SD卡数据传输接口3 |
|  | 18 | SD_DATA2 | SD卡数据传输接口2 |
|  | 19 | SD_DATA1 | SD卡数据传输接口1 |
|  | 20 | SD_DATA0 | SD卡数据传输接口0 |
|  | 21 | GND | 地 |
|  | 22 | SD_CMD | SD卡复位信号 |
|  | 23 | GND | 地 |
|  | 24 | SD_CLK | SD卡时钟信号 |

J5

1

2

| J5 | 1 | IRCUT1 | IRCUT接口 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | IRCUT2 |  |

BLK510-38X38-PORT-WP-V2_01接口说明

K1

J1

J8

2 1（预留）

J9

1

2

J10

1

2

J5

4 3 2 1

详细定义

| 位号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | / | / | SD卡槽 |
| K1 | / | / | 按键 |
| J10 | 1 | GPIO_07 | 按键接口 |
|  | 2 | GND | 地 |
| J9 | 1 | AL_IN1 | 报警输入 |
|  | 2 | GND | 地 |
| J8（预留） | 1 | VBAT | 电池接口 |
|  | 2 | GND | 地 |
| J5 | 1 | GPIO46 | LED控制引脚 |
|  | 2 | GND | 地 |
|  | 3 | GND | 地 |
|  | 4 | ALARM_OUT1 | 报警输出 |

U1

J2

1-24（从左至右）

| J2 | 1 | 3V3 | 3.3V电源正极 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3V3 | 3.3V电源正极 |
|  | 3 | GND | 地 |
|  | 4 | VBAT | 纽扣电池正极（空闲） |
|  | 5 | ALARM_IN | 报警输入 |
|  | 6 | GPIO_07 | 按键接口 |
|  | 7 | GPIO46 | LED指示灯 |
|  | 8 | ALARM_OUT | 报警输出 |
|  | 9 | GND | 地 |
|  | 10 | WIFI_DATA0 | WIFI数据传输0 |
|  | 11 | WIFI_PDN | WIFI使能信号 |
|  | 12 | GND | 地 |
|  | 13 | WIFI_CMD | WIFI模块复位信号 |
|  | 14 | GND | 地 |
|  | 15 | WIFI_CLK | WIFI时钟信号 |
|  | 16 | GND | 地 |
|  | 17 | SD_DATA3 | SD卡数据传输接口3 |
|  | 18 | SD_DATA2 | SD卡数据传输接口2 |
|  | 19 | SD_DATA1 | SD卡数据传输接口1 |
|  | 20 | SD_DATA0 | SD卡数据传输接口0 |
|  | 21 | GND | 地 |
|  | 22 | SD_CMD | SD卡复位信号 |
|  | 23 | GND | 地 |
|  | 24 | SD_CLK | SD卡时钟信号 |
| U1 | / | / | 天线 |