J6

1  2  3

J9

1  2  3  4… 7 8

J1

4

3

2

1

J24

5

4

3

2

1

J5

1

2

J4

1  2  3  4

| 座子位号 | 引脚标号 | 接口定义 | 功能定义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J9 | 1 | LED0 | 网络指示灯控制 | 接尾线 |
|  | 2 | LED1 | 网络指示灯控制 |  |
|  | 3 | ETHTX+ | 网络数据发送+ |  |
|  | 4 | ETHTX- | 网络数据发送- |  |
|  | 5 | ETHRX+ | 网络数据接收+ |  |
|  | 6 | ETHRX- | 网络数据接收- |  |
|  | 7 | GND | 地 |  |
|  | 8 | 12V | 12V电源输入 |  |
| J24 | 1 | AC_OUTL | 音频输出 | 接音频报警输入输出 |
|  | 2 | AC_INL/MICP | 音频输入 |  |
|  | 3 | GND | GND |  |
|  | 4 | ALARM_IN1 | 报警输入1 |  |
|  | 5 | ALARM_OUT | 报警输出 |  |
| J1 | 1 | +5V WIFI | +5V输出 | 接WIFI或4G模块 |
|  | 2 | USB_DN | USB数据- |  |
|  | 3 | USB_DP | USB数据+ |  |
|  | 4 | GND | 地 |  |
| J4 | 1 | GND | 地 | 串口调试座 |
|  | 2 | UART0_TXD | 串口发送 |  |
|  | 3 | UART0_RXD | 串口接收 |  |
|  | 4 | BOOTSEL_0 | 程序烧写控制 |  |
| J5 | 1 | IR_CUTA | IR-CUT控制线A | 接IR-CUT |
|  | 2 | IR_CUTB | IR-CUT控制线B |  |
| J6 | 1 | IR | 红外信号 | 灯板接口 |
|  | 2 | GND | 地 |  |
|  | 3 | PWM | 红外控制信号 |  |

| 座子位号 | 引脚标号 | 接口定义 | 功能定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| J2 | 1 | GND | 5P1.25mm WIFI扩展座子 |
|  | 2 | USB_DP |  |
|  | 3 | USB_DM |  |
|  | 4 | +5V |  |
|  | 5 | USB_CTRL |  |
| J1 | 1 | NC | 16P 双排FPC WIFI扩展座子 |
|  | 2 | NC |  |
|  | 3 | NC |  |
|  | 4 | NC |  |
|  | 5 | NC |  |
|  | 6 | NC |  |
|  | 7 | NC |  |
|  | 8 | GND |  |
|  | 9 | NC |  |
|  | 10 | NC |  |
|  | 11 | GND |  |
|  | 12 | NC |  |
|  | 13 | USB_DM |  |
|  | 14 | USB_DP |  |
|  | 15 | +5V |  |
|  | 16 | USB_CTRL |  |
| ANT1 | 1 |  | IPEX天线接口 |

PS:USB_CTRL为WIFI模块供电控制管脚，低电平使能供电。