P4

Wifi

接口

P1 IRCUT接口

P3

网络电源接口

P5红外接口

P2音频接口

P6

串口

| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J5 | 1 | IR-CUT | IC-CUT驱动 |
|  |  | 2 | IR-CUT | IC-CUT驱动 |
| P6 | J4 | 1 | GND | 接地 |
|  |  | 2 | UATRO_TXD | 串口发送 |
|  |  | 3 | UATRO_RXD | 串口接收 |
|  |  | 4 | BOOTSEL_0 | 启动模式选择 |
| P5 | J6 | 1 | PWM | PWM输出 |
|  |  | 2 | LED_CTRL | 灯控制信号 |
|  |  | 3 | ADC1_IN | 红外灯信号控制 |
|  |  | 4 | GND | 接地 |
| P3 | J9 | 1 | KEY_SET | 复位 |
|  |  | 2 | LED/PHY_AD1 | 网络灯 |
|  |  | 3 | ETHTX+ | 网口数据发送 |
|  |  | 4 | ETHTX- | 网口数据发送 |
|  |  | 5 | ETHRX+ | 网口数据接收 |
|  |  | 6 | ETHRX- | 网口数据接收 |
|  |  | 7 | GND | GND |
|  |  | 8 | 12V输入 | 12V输入 |
| P2 | J24 | 1 | MICN | 咪头 |
|  |  | 2 | MICP | 咪头 |
|  |  | 3 | GND | GND |
|  |  | 4 | SPKP | 喇叭 |
|  |  | 5 | SPKN | 喇叭 |
| P4 | J25 | 1 | 3V3 | 3V3 |
|  |  | 2 | WIFI_DN | Wifi数据 |
|  |  | 3 | WIFI_DP | WIFI数据 |
|  |  | 4 | GND | GND |

| 座子位号 | 引脚标号 | 接口定义 | 功能定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| J2 | 1 | GND | 5P1.25mm WIFI扩展座子 |
|  | 2 | USB_DP |  |
|  | 3 | USB_DM |  |
|  | 4 | +5V |  |
|  | 5 | USB_CTRL |  |
| ANT1 | 1 |  | IPEX天线接口 |

PS:USB_CTRL为WIFI模块供电控制管脚，低电平使能供电。