接口说明

P10 SD卡、报警

P4 RTC电池

P9 扩展接口

P3 音频

P1电源

P7云台报警

P2网口

P8电机接口

| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J2 | 1 | NC | 悬空 |
|  |  | 2 | NC | 悬空 |
|  |  | 3 | GND | GND |
|  |  | 4 | +12V | 12V输入 |
| P2 | J8 | 1 | ETHTR- | 以太网信号 |
|  |  | 2 | ETHTR+ | 以太网信号 |
|  |  | 3 | LED/PHY_AD3 | 指示灯 |
|  |  | 4 | ETHTX- | 以太网信号 |
|  |  | 5 | ETHTX+ | 以太网信号 |
|  |  | 6 | LED/PHY_AD0 | 指示灯 |
| P3 | J6 | 1 | GND | GND |
|  |  | 2 | VDAC_CVBS | 视频输出 |
|  |  | 3 | AGND | AGND |
|  |  | 4 | AC_OURL | 音频输出 |
|  |  | 5 | AC_LINEL | 音频输入 |
| P4 | J7 | 1 | GND | GND |
|  |  | 2 | VBAT | 电池正极 |
| P5 | J3 | 1 | UART_RXD | 串口接收 |
|  |  | 2 | UART_TXD | 串口发送 |
|  |  | 3 | GND | GND |
| P6 | J4 | 1 | GND | GND |
|  |  | 2 | USB_DP | USB数据口 |
|  |  | 3 | USB_DM | USB数据口 |
|  |  | 4 | +5V | +5V |
| P7 | CN1 | 1 | ALARM_IN1 | 报警输入1 |
|  |  | 2 | GND | GND |
|  |  | 3 | ALARM_IN2 | 报警输入2 |
|  |  | 4 | GND | GND |
|  |  | 5 | RS485A | 485通信接口 |
|  |  | 6 | RS485B | 485通信接口 |
| P8 | J9 | 1 | U25_BOUT2 | 电机驱动接口 |
|  |  | 2 | U25_BOUT1 | 电机驱动接口 |
|  |  | 3 | U26_BOUT2 | 电机驱动接口 |
|  |  | 4 | U26_BOUT1 | 电机驱动接口 |
|  |  | 5 | U26_AOUT2 | 电机驱动接口 |
|  |  | 6 | U26_AOUT1 | 电机驱动接口 |
|  |  | 7 | U25_AOUT2 | 电机驱动接口 |
|  |  | 8 | U25_AOUT1 | 电机驱动接口 |
| P9 | J1 | 1 | 电源正极(12v) | 12V电源输入 |
|  |  | 2 | 电源正极(12v) | 12V电源输入 |
|  |  | 3 | GND | 接地 |
|  |  | 4 | GND | 接地 |
|  |  | 5 | 电源正极(5v) | 5V 电源输入 |
|  |  | 6 | GND | 接地 |
|  |  | 7 | DOUT7 | 视频信号输出 |
|  |  | 8 | DOUT6 | 视频信号输出 |
|  |  | 9 | DOUT5 | 视频信号输出 |
|  |  | 10 | DOUT4 | 视频信号输出 |
|  |  | 11 | DOUT3 | 视频信号输出 |
|  |  | 12 | DOUT2 | 视频信号输出 |
|  |  | 13 | DOUT1 | 视频信号输出 |
|  |  | 14 | DOUT0 | 视频信号输出 |
|  |  | 15 | VIDEOIN_HD | 行同步信号 |
|  |  | 16 | VIDEOIN_PCLK | 时钟信号 |
|  |  | 17 | VIDEOIN_VD | 场同步信号 |
|  |  | 18 | GND | 接地 |
|  |  | 19 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 20 | SCL | I2C时钟脚 |
|  |  | 21 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 22 | MCBSP_DR_SPI1_EN | SPI使能脚 |
|  |  | 23 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 24 | REDCTRL | 红外灯信号输入 |
|  |  | 25 | GND | 接地 |
|  |  | 26 | GND | 接地 |
|  |  | 27 | GND | 接地 |
|  |  | 28 | 1.8V输出 | 1.8V输出 |
|  |  | 29 | SDA | I2C数据脚 |
|  |  | 30 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 31 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 32 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 33 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 34 | DOUT11 | 视频信号输出 |
|  |  | 35 | DOUT10 | 视频信号输出 |
|  |  | 36 | DOUT9 | 视频信号输出 |
|  |  | 37 | DOUT8 | 视频信号输出 |
|  |  | 38 | IRCUT | IRCUT控制 |
|  |  | 39 | IRCUT | IRCUT控制 |
|  |  | 40 | GND | 接地 |
| P10 |  | 1 | SD_DATA0 | SD卡数据0 |
|  |  | 2 | SD_DATA1 | SD卡数据1 |
|  |  | 3 | SD_DATA2 | SD卡数据2 |
|  |  | 4 | SD_DATA3 | SD卡数据3 |
|  |  | 5 | SD_CMD | SD卡命令 |
|  |  | 6 | SD_CLK | SD卡时钟 |
|  |  | 7 | SD_POWER_EN | 电源控制 |
|  |  | 8 | VBAT | 电池 |
|  |  | 9 | ALARM_OUT | 报警输出 |
|  |  | 10 | 3.3V | 3.3v电源 |
|  |  | 11 | 5V | 5V电源 |
|  |  | 12 | GND | 地 |

表-核心板接口详细定义

前端板

P3 IR-CUT

P2 灯板

P2扩展接口

| P1 | J4 | 1 | 电源正极(12v) | 12V电源输入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 电源正极(12v) | 12V电源输入 |
|  |  | 3 | GND | 接地 |
|  |  | 4 | GND | 接地 |
|  |  | 5 | 电源正极(5v) | 5V 电源输入 |
|  |  | 6 | GND | 接地 |
|  |  | 7 | DOUT7 | 视频信号输出 |
|  |  | 8 | DOUT6 | 视频信号输出 |
|  |  | 9 | DOUT5 | 视频信号输出 |
|  |  | 10 | DOUT4 | 视频信号输出 |
|  |  | 11 | DOUT3 | 视频信号输出 |
|  |  | 12 | DOUT2 | 视频信号输出 |
|  |  | 13 | DOUT1 | 视频信号输出 |
|  |  | 14 | DOUT0 | 视频信号输出 |
|  |  | 15 | VIDEOIN_HD | 行同步信号 |
|  |  | 16 | VIDEOIN_PCLK | 时钟信号 |
|  |  | 17 | VIDEOIN_VD | 场同步信号 |
|  |  | 18 | GND | 接地 |
|  |  | 19 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 20 | SCL | I2C时钟脚 |
|  |  | 21 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 22 | MCBSP_DR_SPI1_EN | SPI使能脚 |
|  |  | 23 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 24 | REDCTRL | 红外灯信号输入 |
|  |  | 25 | GND | 接地 |
|  |  | 26 | GND | 接地 |
|  |  | 27 | GND | 接地 |
|  |  | 28 | 1.8V输出 | 1.8V输出 |
|  |  | 29 | SDA | I2C数据脚 |
|  |  | 30 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 31 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 32 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 33 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 34 | DOUT11 | 视频信号输出 |
|  |  | 35 | DOUT10 | 视频信号输出 |
|  |  | 36 | DOUT9 | 视频信号输出 |
|  |  | 37 | DOUT8 | 视频信号输出 |
|  |  | 38 | IRCUT | IRCUT控制 |
|  |  | 39 | IRCUT | IRCUT控制 |
|  |  | 40 | GND | 接地 |
| P2 | CN2 | 1 | 灯板输入 | 灯板输入 |
|  |  | 2 | GND | GND |
|  |  | 3 | NC | 空闲脚 |
| P3 | CN1 | 1 | IRCUT输入控制 | IRCUT输入控制 |
|  |  | 2 | IRCUT输入控制 | IRCUT输入控制 |