J31  1 2 3 4 5

家用核心板-BLK530AI-40X38-4G-WP1 V1.01模块 接口说明

J29

J8   24-1（从左至右）

J26

2

1

J30

2

1

K2

J9  8 7 6 5 4 3 2 1

2

1

J25  2 1

J26

咪头接口

J29 TF卡槽

J31  接4G板

J30

电池接口

J8  接sensor板

K2

复位键

J9  电源，网络接口

2

1

J25  喇叭接口

详细定义

| 位号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| J26 | 1 | MIC_G | 咪头接口 |
|  | 2 | MIC_IN |  |
| J25 | 1 | SPKN | 喇叭接口 |
|  | 2 | SPKP |  |
| J9 | 1 | KEY_SET | 复位按键 |
|  | 2 | LED1/PHY_AD1+ | 网口灯 |
|  | 3 | ETHTX+ | ETH接口 |
|  | 4 | ETHTX- |  |
|  | 5 | ETHRX+ |  |
|  | 6 | ETHRX- |  |
|  | 7 | GND | GND |
|  | 8 | 12V | +12供电电源 |
| J8 | 1 | I_MIPI_DATA1N | 主控对接SENSOR板数据输出位 |
|  | 2 | I_MIPI_DATA1P |  |
|  | 3 | I_MIPI_DATA2N |  |
|  | 4 | I_MIPI_DATA2P |  |
|  | 5 | I_MIPI_DATA3N |  |
|  | 6 | I_MIPI_DATA3P |  |
|  | 7 | I_MIPI_CLKP |  |
|  | 8 | I_MIPI_CLKN |  |
|  | 9 | I_MIPI_DATA0P |  |
|  | 10 | I_MIPI_DATA0N |  |
|  | 11 | GND | GND |
|  | 12 | ADC1_IN | 红外信号输入 |
|  | 13 | SEN0_MCLK | Sensor时钟信号 |
|  | 14 | GND | GND |
|  | 15 | SDA | I2C控制信号 |
|  | 16 | SCL |  |
|  | 17 | IRCUT_A | IRCUT控制信号 |
|  | 18 | IRCUT_B |  |
|  | 19 | IR_CTRL/ALARM_IN | 白光信号控制 |
|  | 20 | GND | GND |
|  | 21 | LED_CTRL/ALARM_OUT | 指示灯信号 |
|  | 22 | PWM | 红外控制 |
|  | 23 | GND | GND |
|  | 24 | +5V | 5V供电 |
| K2 | KEY_SET |  | 复位按键 |
| J29 | SD |  | TF卡槽 |
| J31 | 1 | +5V | 4G电源输入 |
|  | 2 | USB_DN | USB差分数据信号 |
|  | 3 | USB_DP |  |
|  | 4 | GND | 地 |
|  | 5 | 4G_RESET | 4G复位键 |
| J30 | 1 | 3V3 | 3.3V电池供电引脚 |
|  | 2 | GND | 地 |

家用前端板-CMOS0235P-38X38-WP1 V1.02模块-307E模块接口说明

J1  1  2

J1 IRCUT接口

J8  24-1（从左至右）

J7  1

2

3

J4   红外接口

J8  接主控板

J7

白光接口

J4   1 2 3

详细定义

| 位号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| J4 | 1 | RED_CTRL | CDS信号 |
|  | 2 | GND | 地 |
|  | 3 | PWM | 红外控制信号 |
| J7 | 1 | IR_CTRL/ALARM_IN | 白光控制信号 |
|  | 2 | GND | GND |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 | LED_CTRL/ALARM_OUT | 预留 |
| J1 | 1 | IRCUT_A | IRCUT接口 |
|  | 2 | IRCUT_B |  |
| J8 | 1 | I_MIPI_DATA1N | 主控对接SENSOR板数据输出位 |
|  | 2 | I_MIPI_DATA1P |  |
|  | 3 | NC |  |
|  | 4 | NC |  |
|  | 5 | NC |  |
|  | 6 | NC |  |
|  | 7 | I_MIPI_CLKP |  |
|  | 8 | I_MIPI_CLKN |  |
|  | 9 | I_MIPI_DATA0P |  |
|  | 10 | I_MIPI_DATA0N |  |
|  | 11 | GND | GND |
|  | 12 | ADC1_IN | 红外信号输入 |
|  | 13 | SEN0_MCLK | Sensor时钟信号 |
|  | 14 | GND | GND |
|  | 15 | SDA | I2C控制信号 |
|  | 16 | SCL |  |
|  | 17 | IRCUT_A | IRCUT控制信号 |
|  | 18 | IRCUT_B |  |
|  | 19 | IR_CTRL/ALARM_IN | 白光信号控制 |
|  | 20 | GND | GND |
|  | 21 | LED_CTRL/ALARM_OUT | 指示灯信号 |
|  | 22 | PWM | 红外控制 |
|  | 23 | GND | GND |
|  | 24 | +5V | 5V供电 |

家用接口板-IF-4G-38X42 V1.02模块接口定义

J46  9 8 7 6 5 4 3 2 1

J13   1  2

J44   1  2

J12   1  2

J46  4G模块gpio口

J13

接主控板

J44

复位键接口

J12

SIM卡槽

详细定义

| J46 | 9 | DBG_TXD_1V8 | 串口调试 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | DBG_RXD_1V8 |  |
|  | 7 | GND | 地 |
|  | 6 | IR_3V3 | 4G模块gpio口 |
|  | 5 | WAKEUP_3V3 |  |
|  | 4 | AP_READY_3V3 |  |
|  | 3 | NET_STATUS |  |
|  | 2 | NET_MODE |  |
|  | 1 | STATUS |  |
| J44 | 1 | KEY_SET | 复位按键 |
|  | 2 | GND | 地 |
| J13 | 1 | +5V | 5V电源 |
|  | 2 | USB_DN | USB差分信号 |
|  | 3 | USB_DP |  |
|  | 4 | GND | GND |