P1 IRCUT接口

P3网络、电源接口

P5红外接口

P7串口（未焊接）

P2音频输出接口（未焊接）

P4 红外输出（未焊接）

P6 音频输入接口

P3红外接口

P3红外接口

接口说明表

| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J5 | 1 | IR-CUT | IC-CUT驱动 |
|  |  | 2 | IR-CUT | IC-CUT驱动 |
| P7 |  | 1 | GND | 接地 |
|  |  | 2 | UATRO_TXD | 串口发送 |
|  |  | 3 | UATRO_RXD | 串口接收 |
| P5 | J6 | 1 | ADC1_IN | 红外灯信号控制 |
|  |  | 2 | GND | 接地 |
|  |  | 3 | PWM | PWM输出 |
| P3 | J9 | 1 | LED/PHY_AD0 | 网络灯 |
|  |  | 2 | LED/PHY_AD1 | 网络灯 |
|  |  | 3 | ETHTX+ | 网口数据发送 |
|  |  | 4 | ETHTX- | 网口数据发送 |
|  |  | 5 | ETHRX+ | 网口数据接收 |
|  |  | 6 | ETHRX- | 网口数据接收 |
|  |  | 7 | GND | GND |
|  |  | 8 | 12V输入 | 12V输入 |
| P2 | J26 | 1 | 12V | 12V |
|  |  | 2 | GND | GND |
|  |  | 3 | AC_OUTL | 音频输出 |
|  |  | 4 | AO_EN/YLED_GPIO093 | 音频使能/黄灯控制 |
| P6 | J24 | 1 | GND | GND |
|  |  | 2 | AC_INL/MICP | 音频输入 |
| P4 | J27 | 1 | R- | 红外负极 |
|  |  | 2 | R+ | 红外正极 |