AHD-XM330A1-0235-38X38 –S V1.1接口说明

J23 6

5

4

3

2

1

PIR 4 3 2 1

J24 1

2   3

CN4

2

1

CN2 1

2   3

详细定义

| 位号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| J24 | 1 | IRC | 红外灯信号输入 |
|  | 2 | GND | 地 |
|  | 3 | NC | 空闲脚 |
| J23 | 1 | GND | 地 |
|  | 2 | NC | 空闲脚 |
|  | 3 | PAL/NTSC | 视频制式选择 |
|  | 4 | NC | 空闲脚 |
|  | 5 | CVI | 接地切CVI |
|  | 6 | TVI | 接地切TVI |
| CN2 | 1 | VIDEO | 视频输出 |
|  | 2 | GND | 地 |
|  | 3 | 12V | 12V电源输入 |
| CN4 | 1 | ICR控制信号 | 输出 |
|  | 2 | ICR控制信号 | 输出 |
| PIR | 1 | ALARM_IN1 | PIR输入引脚 |
|  | 2 | GND | 地 |
|  | 3 | 3.5V | 电源 |
|  | 4 | GND | 地 |

| 位号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 | 功能定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J14 | 1 | CVBS | 视频信号 | 接前端视频座子 |
|  | 2 | GND | 地 |  |
|  | 3 | 12V | 12V电源输出 |  |
| J6 | 1 | 悬空 | / | 接尾线 |
|  | 2 | 3.3V | 尾线灯供电（预留） |  |
|  | 3 | 模拟地 | 视频信号地（橙白） |  |
|  | 4 | CVBS | 视频信号（橙色） |  |
|  | 5 | GND | 48V电源地（绿白） |  |
|  | 6 | 48V | 48V电源输入（绿色） |  |
| J16 | 1 | IR | IR-CUT切换控制 | 接前端红外控制 |
|  | 2 | GND | 地 |  |
| J5 | 1 | 12V | 12V电源输出 | 接灯板 |
|  | 2 | GND | 地 |  |
| J15 | 1 | LED+ | 对接红外灯+ | 接灯板 |
|  | 2 | LED- | 对接红外灯- |  |
|  | 3 | GND | 地 |  |
|  | 4 | CDS+ | 接光敏管+ |  |
|  | 5 | CDS- | 接光敏管- |  |