AT-67X35-IF-V1_01信号接口信号说明

| 标注 | 图中代号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P3 | J16 | 1 | GND | 地 |
|  |  | 2 | USB_DM | USB信号 |
|  |  | 3 | USB_DP | USB信号 |
|  |  | 4 | +5V | 5V电源输入 |
|  |  | 5 | NC | 空闲脚 |
| P4 | J15 | 1 | +5V | 5V电源输出 |
|  |  | 2 | USB_DM | USB信号 |
|  |  | 3 | USB_DP | USB信号 |
|  |  | 4 | 空 | 空闲脚 |
|  |  | 5 | GND | 地 |
| P5 | CN21 | 1 | +12V | 12V电源输入 |
|  |  | 2 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 3 | GND | 地 |
| P6 | J17 | 1 | GND | 地 |
|  |  | 2 | +12V | 12V电源输出 |
| P7 | J14 | 1 | AGND | 音频模拟地 |
|  |  | 2 | AGND | 音频模拟地 |
|  |  | 3 | AC_OUT | 音频输出 |
|  |  | 4 | AC_LINE | 音频输入 |
| P8 | CN10 | 1 | IRIS_CON- | 自动光圈脚 |
|  |  | 2 | IRIS_CON+ | 自动光圈脚 |
|  |  | 3 | IRIS_DRV | 自动光圈脚 |
|  |  | 4 | GND | 地 |
| P9 | J23 | 1 | +3.3BATTERY | RTC供电引脚 |
|  |  | 2 | GPIO53 | 自动光圈控制脚 |
|  |  | 3 | +3.3V | 3.3V电源输入 |
|  |  | 4 | +5V | 5V电源输入 |
|  |  | 5 | GND | 地 |
| P10 | J8 | 1 | ETHRX- | 网络信号 |
|  |  | 2 | ETHRX+ | 网络信号 |
|  |  | 3 | LEDLINKA | 网络指示灯信号 |
|  |  | 4 | ETHTX- | 网络信号 |
|  |  | 5 | ETHTX+ | 网络信号 |
|  |  | 6 | NET_LED_ACT | 网络指示灯信号 |
|  |  | 7 | GND2_POE | POE地 |
|  |  | 8 | +48_IN2 | POE输入 |
| P11 | J5 | 1 | ETHTX+ | 网络信号 |
|  |  | 2 | ETHTX- | 网络信号 |
|  |  | 3 | ETHTX+ | 网络信号 |
|  |  | 4 | +48_IN2 | POE输入 |
|  |  | 5 | +48_IN2 | POE输入 |
|  |  | 6 | ETHRX- | 网络信号 |
|  |  | 7 | GND2_POE | POE地 |
|  |  | 8 | GND2_POE | POE地 |
|  |  | 9 | NET_LED_ACT | 指示灯信号 |
|  |  | 10 | +3.3V | 3.3V电源输出 |
|  |  | 11 | GND | 地 |
|  |  | 12 | LEDLINKA | 指示灯信号 |
| P12 | J22 | 1 | REST | 按键复位信号 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
| P13 | J11 | A | AGND | 模拟地 |
|  |  | B | AC_OUT | 音频输出 |
|  |  | C | AC_OUT | 音频输出 |
| P14 | J12 | A | AGND | 模拟地 |
|  |  | B | AC_LINE | 音频输入 |
|  |  | C | AC_LINE | 音频输入 |