ATPHY_IF-V2_01信号接口信号说明

| 标注 | 图中代号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J23 | 1 | +3.3BATTERY | RTC供电引脚 |
|  |  | 2 | GPIO53 | 自动光圈控制引脚 |
|  |  | 3 | +3.3V | 3.3V电源输入 |
|  |  | 4 | +5V | 5V电源输入 |
|  |  | 5 | GND | 地 |
| P2 | J24 | 1 | SD_DATE0 | SD卡数据信号 |
|  |  | 2 | SD_DATE1 | SD卡数据信号 |
|  |  | 3 | SD_DATE2 | SD卡数据信号 |
|  |  | 4 | SD_DATE3 | SD卡数据信号 |
|  |  | 5 | SD_CMD | SD卡片选信号 |
|  |  | 6 | SD_CLK | SD卡时钟信号 |
| P3 | J8 | 1 | ETHRX- | 网口信号 |
|  |  | 2 | ETHRX+ | 网口信号 |
|  |  | 3 | LEDLINKA | LEDLINKA指示灯信号 |
|  |  | 4 | ETHRX- | 网口信号 |
|  |  | 5 | ETHRX+ | 网口信号 |
|  |  | 6 | NET_LED_ATC | 网络指示灯信号 |
|  |  | 7 | GND2_POE | POE地 |
|  |  | 8 | +48_IN2 | POE输入 |
| P4 | CN10 | 1 | IRIS_CON- | 自动光圈脚 |
|  |  | 2 | IRIS_CON+ | 自动光圈脚 |
|  |  | 3 | IRIS_DRV | 自动光圈脚 |
|  |  | 4 | GND | 地 |
| P5 | J22 | 1 | REST | 按键复位信号 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 1 | EXHTX+ | 网口信号 |
|  |  | 2 | EXHTX- | 网口信号 |
|  |  | 3 | EXHTX+ | 网口信号 |
|  |  | 4 | +48_IN2 | POE输入 |
|  |  | 5 | +48_IN2 | POE输入 |
| P6 | J5 | 6 | EXHTX- | 网口信号 |
|  |  | 7 | GND2_POE | POE地 |
|  |  | 8 | GND2_POE | POE地 |
|  |  | 9 | NET_LED_ACT | 指示灯信号 |
|  |  | 10 | +3.3V | 3.3V电源输入 |
|  |  | 11 | GND | 地 |
|  |  | 12 | LEDLINKA | 指示灯信号 |