ATUSB_IF-V1_02信号接口信号说明

| 标注 | 图中代号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J13 | 1 | RS485_A | 485数据信号 |
|  |  | 2 | RS485_B | 485数据信号 |
|  |  | 3 | GND | 地 |
|  |  | 4 | ALARM1 | 报警输入 |
|  |  | 5 | GND | 地 |
|  |  | 6 | ALARM_OUT | 报警输出 |
| P2 | J1 | 1 | ALARM_NO | 报警输出开关量信号 |
|  |  | 2 | ALARM_COM | 报警输出开关量信号 |
|  |  | 3 | ALARM_IN1 | 报警输入 |
|  |  | 4 | GND | 地 |
|  |  | 5 | B | 485数据信号 |
|  |  | 6 | A | 485数据信号 |
| P3 | J16 | 1 | GND | 地 |
|  |  | 2 | USB_DM | USB信号 |
|  |  | 3 | USB_DP | USB信号 |
|  |  | 4 | +5V | 5V电源输入 |
|  |  | 5 | NC | 空闲脚 |
| P4 | J15 | 1 | +5V | 5V电源输出 |
|  |  | 2 | USB_DM | USB信号 |
|  |  | 3 | USB_DP | USB信号 |
|  |  | 4 | 空 | 空闲脚 |
|  |  | 5 | GND | 地 |
| P5 | CN21 | 1 | +12V | 12V电源输入 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | NC | 空闲脚 |
| P6 | J17 | 1 | GND | 地 |
|  |  | 2 | +12V | 12V电源输出 |
|  |  | 1 | AGND | 音频模拟地 |
| P7 | J14 | 2 | AGND | 音频模拟地 |
|  |  | 3 | AC_OUT | 音频输出 |
|  |  | 4 | AC_LINE | 音频输入 |