BLK16D-S1-38X38-IM-V1_01合封板接口说明

表-核心板接口详细定义

| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | CN2 | 1 | 红外灯控制信号输入 | 信号输入 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | NC | 空闲脚 |
| P2 | CN1 | 1 | IR-CUT控制信号 | 输出 |
|  |  | 2 | IR-CUT控制信号 | 输出 |
| P3 | J8 | 1 | ETHRX- | ETHERNET 信号 |
|  |  | 2 | ETHRX+ | ETHERNET 信号 |
|  |  | 3 | LEDLINKA | 网速指示灯 |
|  |  | 4 | ETHTX- | ETHERNET 信号 |
|  |  | 5 | ETHTX+ | ETHERNET 信号 |
|  |  | 6 | NET_LED_ACT | 网络连接指示灯 |
| P4 | J2 | 1 | 空 |  |
|  |  | 2 | 空 |  |
|  |  | 3 | GND | 地 |
|  |  | 4 | +12V_IN | +12V输入 |
| P5 | J3 | 1 | UART0_RXD | 串口接收 |
|  |  | 2 | UART0_TXD | 串口发送 |
|  |  | 3 | GND | 地 |