BLK16CV3-49X49-AF-V1_02接口说明表

P8  AF接口

P4 IRCUT接口

P1网络接口

P6串口

P3红外接口

P7报警接口

P2扩展板接口

P8音频报警接口

P5电源接口

| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J3 | 1 | ETHRX- | 网口数据接收 |
|  |  | 2 | ETHRX+ | 网口数据接收 |
|  |  | 3 | LED/PHY_AD3 | 网络灯 |
|  |  | 4 | ETHTX- | 网口数据发送 |
|  |  | 5 | ETHTX+ | 网口数据发送 |
|  |  | 6 | LED/PHY_AD0 | 网络灯 |
| P2 | J19 | 1 | SD_CLK | SD时钟 |
|  |  | 2 | SD_CMD | SD命名控制 |
|  |  | 3 | SD_DATA0 | SD数据 |
|  |  | 4 | SD_DATA1 | SD数据 |
|  |  | 5 | SD_DATA2 | SD数据 |
|  |  | 6 | SD_DATA3 | SD数据 |
|  |  | 7 | GND | GND |
|  |  | 8 | GND | GND |
|  |  | 9 | +5V | +5V输出 |
|  |  | 10 | BAT | RTC电池 |
| P3 | J2 | 1 | 红外输入 | 红外输入 |
|  |  | 2 | GND | GND |
|  |  | 3 | NC | 悬空 |
| P4 | J4 | 1 | BOUT | IRcut驱动输出 |
|  |  | 2 | AOUT | IRcut驱动输出 |
| P5 | J7 | 1 | NC | 悬空 |
|  |  | 2 | NC | 悬空 |
|  |  | 3 | GND | GND |
|  |  | 4 | 12V | 12V输入 |
| P6 | J6 | 1 | GND | GND |
|  |  | 2 | UART_TX | 串口发送 |
|  |  | 3 | UART_RX | 串口接收 |
| P7 | J20 | 1 | ALARM_OUT | 报警输出 |
|  |  | 2 | GND | GND |
|  |  | 3 | ALARM_IN | 报警输入 |
| P8 | J8 | 1 | AC_OUT | 音频输出 |
|  |  | 2 | AC_IN | 音频输入 |
|  |  | 3 | GND | GND |
|  |  | 4 | ALARM_IN2 | 报警输入2 |
|  |  | 5 | GND | GND |
| P9 | J17 | 1 | OUT1 | AF驱动输出 |
|  |  | 2 | OUT3 | AF驱动输出 |
|  |  | 3 | OUT4 | AF驱动输出 |
|  |  | 4 | OUT5 | AF驱动输出 |
|  |  | 5 | OUT6 | AF驱动输出 |
|  |  | 6 | OUT7 | AF驱动输出 |
|  |  | 7 | OUT8 | AF驱动输出 |
|  |  | 8 | OUT9 | AF驱动输出 |