POE0038-38X38-V1_01接口说明

表1 POE正面详细接口列表

| 图中代号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 1 | NC | 空脚 |  |
|  | 2 | NC | 空脚 |  |
|  | 3 | GND | 地 |  |
|  | 4 | +12Vin | +12V电源输入 | 输入 |
| J3 | 1 | NET_LED_ACT | 网络灯 | 输出 |
|  | 2 | LEDLINKA | 网络灯 | 输出 |
|  | 3 | TPRX- | 网络信号 | 输入 |
|  | 4 | TPRX+ | 网络信号 | 输入 |
|  | 5 | TPTX- | 网络信号 | 输出 |
|  | 6 | TPTX+ | 网络信号 | 输出 |
|  | 7 | GND | 地 |  |
|  | 8 | +12Vout | +12V电源输出 | 输出 |
| J2 | 1 | ETHRX- | 网络信号 | 接尾线 |
|  | 2 | ETHRX+ | 网络信号 | 接尾线 |
|  | 3 | LEDLINKA | 网络灯 | 接尾线 |
|  | 4 | ETHTX- | 网络信号 | 接尾线 |
|  | 5 | ETHTX+ | 网络信号 | 接尾线 |
|  | 6 | NET_LED_ACT | 网络灯 | 接尾线 |

表2 POE反面详细接口列表

| 图中代号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J4 | 1 | GND2_POE | 48V负极 | 输入 |
|  | 2 | GND2_POE | 48V负极 | 输入 |
|  | 3 | +48_IN2 | 48V正极 | 输入 |
|  | 4 | +48_IN2 | 48V正极 | 输入 |