SDI接口说明

1.电源板

表-电源板正面接口详细定义

| 标注 | 图中代号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | CN1 | 1 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 2 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 3 | GND | 输入 |
|  |  | 4 | 12v电源输入 | 输入 |

2.核心板

表-核心板正面接口详细定义

| 标注 | 图中代号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P6 | CN404 | 1 | Right | 输入 |
|  |  | 2 | Left | 输入 |
|  |  | 3 | Up | 输入 |
|  |  | 4 | Down | 输入 |
|  |  | 5 | Set | 输入 |
|  |  | 6 | GND | 地 |
|  |  | 7 | MOTION_OUT | MOTION_OUT |
|  |  | 8 | EXT_INT | 外部信号接收口 |
|  |  | 9 | +5v | +5V |
|  |  | 10 | GND | 地 |
|  |  | 11 | V_LEVEL_OUT | V_LEVEL_OUT |
|  |  | 12 | IRI S_SELECT | IRI S_SELECT |
| P5 | CN403 | 1 | 自动光圈阻尼线圈正端 | 输入 |
|  |  | 2 | 自动光圈阻尼线圈负端 | 输入 |
|  |  | 3 | 地 | 地 |
|  |  | 4 | 自动光圈驱动信号 | 输出 |
| P4 | CN405 | 1 | Video | CVBS输出 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | +12V | +12V |
| P3 | CN406 | 1 | IR-CUT控制信号 | 输出 |
|  |  | 2 | IR-CUT控制信号 | 输出 |

注：P6(CN404)的上下左右确定的按键根据软件设置；

P2，P1暂时不对外开放