IPG-50X10PT-WRQ

IPC-RM-BLK510-0062-S-V1.01 Interface Description

J11

2

1

J8

1

2

3

4

J7

1

2

Detailed Definition

| Socket | Specific No | Interface Description | Function |
| --- | --- | --- | --- |
| J7 | 1 | IRCUT_A | IRCUT output A |
|  | 2 | IRCUT_B | IRCUT output B |
| J8 | 1 | +5V | +5V DC input |
|  | 2 | GND | GND |
|  | 3 | ADC_IN | ADC_IN |
|  | 4 | NC | NC |
| J11 | 1 | MIC_G | MIC INPUT |
|  | 2 | MIC_IN | MIC INPUT |

J12

2 1

J19

18 17

16 15

14 13

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2 1

J4

J2

5

4

3

2

1

J10

1

2

3

4

5

6

| Socket | Specific No | Interface Description | Function |
| --- | --- | --- | --- |
| J2 | 1 | +5V | +5V DC input |
|  | 2 | OUT8 | Vertical motor drive pin |
|  | 3 | OUT7 |  |
|  | 4 | OUT6 |  |
|  | 5 | OUT5 |  |
| J12 | 1 | SPKN | MIC |
|  | 2 | SPKP |  |
| J4 | \ | SD Card | SD card |
| J19 | 1 | OUT1 | Horizontal motor drive pin |
|  | 2 | OUT2 |  |
|  | 3 | OUT3 |  |
|  | 4 | OUT4 |  |
|  | 5 | GPIO_07 | GPIO |
|  | 6 | GND | GND |
|  | 7 |  |  |
|  | 8 | WIFI_DATA3 | WIFI signal data transfer pin |
|  | 9 | WIFI_DATA2 |  |
|  | 10 | WIFI_DATA1 |  |
|  | 11 | WIFI_DATA0 |  |
|  | 12 | WIFI_CMD | WIFI control pin |
|  | 13 | WIFI_CLK | WIFI clock signal |
|  | 14 | WIFI_PDN | WIFI power supply pin |
|  | 15 | GND | GND |
|  | 16 |  |  |
|  | 17 | +5V | +5V DC input |
|  | 18 |  |  |
| J10 | 1 | NC | NC |
|  | 2 | GND | GND |
|  | 3 | TXD | Serial data transmit pin |
|  | 4 | RXD | Serial data receiving pin |
|  | 5 | SWITCH_KEY | SWITCH_KEY |
|  | 6 | RSTN | reset |

IPC-RM510-WIFI-USB-IF-S-V2_01 Interface Description

J7

J19

K1

J1

5 4 3 2 1

U16

| Socket | Specific No | Interface Description | Function |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | \ | \ | Key |
| J1 | 1 | +5V | +5V DC input |
|  | 2 | OUT1 | Horizontal motor drive pin |
|  | 3 | OUT2 |  |
|  | 4 | OUT3 |  |
|  | 5 | OUT4 |  |
| U16 | \ | \ |  |
| J19 | \ | \ |  |
| J7 | \ | \ |  |