# 尺寸图：

# 接口说明：

| 标注 | 针脚号 | 针脚名称 |  | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1 | ETHRX- |  | 自适应网口，物理上收/发信号（-差分） |
|  | 2 | ETHRX+ |  | 自适应网口，物理上收/发信号（+差分） |
|  | 3 | ETHTX- |  | 自适应网口，物理上收/发信号（-差分） |
|  | 4 | ETHTX+ |  | 自适应网口，物理上收/发信号（+差分） |
| P2 | 1 | DC_IN |  | 直流电源输入接口，要求DC+9V--+12V |
|  | 2 | GND |  | 地网路 |
|  | 3 | RXD1 | UART1 | TTL串口，采用云台(原来的485接口)协议,如PELCOD,PELCOP等。 |
|  | 4 | TXD1 |  |  |
|  | 5 | RXD0 | UART0 | TTL串口，采用VISCA协议,9600波特率,命令详见后面的命令列表, |
|  | 6 | TXD0 |  |  |
| P3 | 1 | GND |  | 地 |
|  | 2 | NC |  | NC |
|  | 3 | GND |  | 地 |
|  | 4 | AO_LINE |  | 音频输出 |
|  | 5 | AI_LINE |  | 音频输入 |