# 尺寸图：

# 接口说明:

| 标注 | 针脚号 | 针脚名称 |  |  | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CN1 | 1 |  | ETHRX- |  | 以太网接收端负极 |
|  | 2 |  | ETHRX+ |  | 以太网接收端正极 |
|  | 3 |  | ETHTX- |  | 以太网发送端负极 |
|  | 4 |  | ETHTX+ |  | 以太网发送端正极 |
| CN2 | 1 |  | 12V |  | 直流电源输入接口，要求DC+9V ~ +12V |
|  | 2 |  | GND |  | 地网络 |
|  | 3 |  | RXD | UART | TTL串口，采用云台（原来的485接口）协议，如PELCOD,PELCOP等 |
|  | 4 |  | TXD |  |  |
|  | 5 |  | RXD | UART | 机芯控制串口，VISICA协议，波特率9600bps |
|  | 6 |  | TXD |  |  |
| CN3 | 1 |  | GND |  | 地网络 |
|  | 2 |  | CVBS_OUT |  | 视频信号输出端 |
|  | 3 |  | AGND |  | 音频参考地 |
|  | 4 |  | AO_OUT |  | 音频输出 |
|  | 5 |  | AI_LINE |  | 音频输入 |
|  | 6 |  | ALARM_IN1 |  | 报警输入1 |
|  | 7 |  | ALARM_IN2 |  | 报警输入2 |
|  | 8 |  | GPIO32 |  | 报警输出 |
| J3 | 1 |  | GND |  | 地网络 |
|  | 2 |  | USB_DP |  | USB数据端正极 |
|  | 3 |  | USB_DM |  | USB数据端负极 |
|  | 4 |  | VBUS |  | USB电源端，DC+5V输出 |