球机转接板接口说明

| 标注 | 图中代号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J1 | 1 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 2 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 3 | GND | 地 |
|  |  | 4 | 12V输入 | 输入 |
| P2 | J2 | 1 | RS485A | 485信号A端 |
|  |  | 2 | RS485B | 485信号B端 |
| P3 | J3 | 1 | TXD | 串口数据发送位 |
|  |  | 2 | RXD | 串口数据接收位 |
|  |  | 3 | GND | 地 |
|  |  | 4 | +12V_IN | 12V电源输出 |
|  |  | 5 | +12V_IN | 12V电源输出 |
|  |  | 6 | GND | 地 |
|  |  | 7 | RS485A | 485信号A端 |
|  |  | 8 | RS485B | 485信号B端 |
|  |  | 9 | ETHTX+ | ETHERNET 信号 |
|  |  | 10 | ETHTX- | ETHERNET 信号 |
|  |  | 11 | ETHRX+ | ETHERNET 信号 |
|  |  | 12 | ETHRX- | ETHERNET 信号 |
| P4 | J4 | 1 | ETHRX- | ETHERNET 信号 |
|  |  | 2 | ETHRX+ | ETHERNET 信号 |
|  |  | 3 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 4 | ETHTX- | ETHERNET 信号 |
|  |  | 5 | ETHTX+ | ETHERNET 信号 |
|  |  | 6 | NC | 空闲脚 |
| P5 | J5 | 1 | RXD | 串口数据接收位 |
|  |  | 2 | TXD | 串口数据发送位 |
|  |  | 3 | GND | 地 |