IPM5013D-D&5020D-DY接口定义

| 标注 | 图中代号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J4 | 1 | TXD | 串口数据发送位 |
|  |  | 2 | RXD | 串口数据接收位 |
|  |  | 3 | GND | 地 |
|  |  | 4 | +12V_IN | 12V电源输入 |
|  |  | 5 | +12V_IN | 12V电源输入 |
|  |  | 6 | GND | 地 |
|  |  | 7 | RS485A | 485信号A端 |
|  |  | 8 | RS485B | 485信号B端 |
|  |  | 9 | ETHTX+ | ETHERNET 信号 |
|  |  | 10 | ETHTX- | ETHERNET 信号 |
|  |  | 11 | ETHRX+ | ETHERNET 信号 |
|  |  | 12 | ETHRX- | ETHERNET 信号 |

接口名称：视频数字接口

| 标注 | 图中代号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | J5 | 1 | GND | 地 |
|  |  | 2 | Y0 | 视频信号输出 |
|  |  | 3 | Y1 | 视频信号输出 |
|  |  | 4 | Y2 | 视频信号输出 |
|  |  | 5 | Y3 | 视频信号输出 |
|  |  | 6 | GND | 地 |
|  |  | 7 | Y4 | 视频信号输出 |
|  |  | 8 | Y5 | 视频信号输出 |
|  |  | 9 | Y6 | 视频信号输出 |
|  |  | 10 | Y7 | 视频信号输出 |
|  |  | 11 | GND | 地 |
|  |  | 12 | C0 | 视频信号输出 |
|  |  | 13 | C1 | 视频信号输出 |
|  |  | 14 | C2 | 视频信号输出 |
|  |  | 15 | C3 | 视频信号输出 |
|  |  | 16 | GND | 地 |
|  |  | 17 | C4 | 视频信号输出 |
|  |  | 18 | C5 | 视频信号输出 |
|  |  | 19 | C6 | 视频信号输出 |
|  |  | 20 | C7 | 视频信号输出 |
|  |  | 21 | GND | 地 |
|  |  | 22 | VD | 场同步信号 |
|  |  | 23 | HD | 行同步信号 |
|  |  | 24 | GND | 地 |
|  |  | 25 | PCLK | 时钟信号 |
|  |  | 26 | GND | 地 |
|  |  | 27 | GND | 地 |
|  |  | 28 | GND | 地 |
|  |  | 29 | GND | 地 |
|  |  | 30 | GND | 地 |
|  |  | 31 | +12V_IN | 12V电源输出 |
|  |  | 32 | +12V_IN | 12V电源输出 |
|  |  | 33 | +12V_IN | 12V电源输出 |
|  |  | 34 | GND | 地 |
|  |  | 35 | TXD | 串口数据发送位 |
|  |  | 36 | RXD | 串口数据接收位 |