| 位号 | 功能描述 | 接口定义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CN27 | 报警输入输出扩展座子 | 1:ALIN4 | 2：ALOUT1 | 3：ALIN2 | 4：ALIN3 |
|  |  | 5：GND | 6：ALIN1 | 7：+5 | 8：GND |
| CN9 | 风扇电源座子 | 1：+12 | 2：GND |  |  |
| J2 | 20PIN前面板座子 | 1：GND | 2: ROW0 | 3: ROW4 | 4: COL4 |
|  |  | 5: ROW3 | 6: COL0 | 7: COL2 | 8: ROW1 |
|  |  | 9: COL1 | 10: ALARM | 11: REC | 12: IR |
|  |  | 13: LINK | 14: +3.3 | 15: COL3 | 16: ROW2 |
|  |  | 17:NC | 18:GND | 19：NC | 20:NC |
| CN7 | 10PIN不带单片机前面板座子 | 1:+3.3 | 2：GND | 3：IR | 4：COL2 |
|  |  | 5：COL1 | 6：ROW2 | 7：COL3 | 8：ROW1 |
|  |  | 9：ALARM | 10：REC |  |  |
| CN17 | USB扩展座子 | 1：+5 | 2：USB2DM | 3：USB2DP | 4：GND |
| CN5 | SATA接口座子 |  |  |  |  |
| CN2 | RS232串口 |  |  |  |  |
| CN6 | 硬盘电源座子 | 1：+12 | 2：GND | 3:GND | 4:+5 |
| CN8 | 风扇电源座子 | 1：+12 | 2：GND |  |  |
| CN16 | 12V电源输入接口 |  |  |  |  |
| J35 | 12V电源开关座子 |  |  |  |  |
| CN21 | RS485串口 |  |  |  |  |
| JT54 | RJ45网络接口 |  |  |  |  |
| J5 | USB接口 |  |  |  |  |
| J4 | USB接口 |  |  |  |  |
| J6 | HDMI接口 |  |  |  |  |