BLK510-0062-WIFI-SD-38X38-V1_01接口说明

J29

24-1（左至右）

J8

1

2

3

J10

此接口不焊接

J5

1

2

3

4

3

J11此接口不焊接

J12 此接口不焊接

J7

2 1

详细定义

| 位号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| J5 | 1 | NC | 空闲 |
|  | 2 | NC | 空闲 |
|  | 3 | GND | 地 |
|  | 4 | 5V | +5V电源输入 |
| J8 | 1 | LED_CTRL | 红外控制信号 |
|  | 2 | GND | 地 |
|  | 3 | PWR_VIN | 红外灯电源输入 |
| J7 | 1 | IRCUT_A | IRCUT接口 |
|  | 2 | IRCUT_B |  |
| J12 | 1 | SPKN | 喇叭接口 |
|  | 2 | SPKP |  |
| J29 | 1 | 3V3 | 3.3V电源正极 |
|  | 2 | 3V3 | 3.3V电源正极 |
|  | 3 | GND | 地 |
|  | 4 | VBAT | 纽扣电池正极（空闲） |
|  | 5 | ALARM_IN | 报警输入 |
|  | 6 | GPIO_07 | 按键接口 |
|  | 7 | GPIO46 | LED指示灯 |
|  | 8 | ALARM_OUT | 报警输出 |
|  | 9 | GND | 地 |
|  | 10 | WIFI_DATA0 | WIFI数据传输0 |
|  | 11 | WIFI_PDN | WIFI使能信号 |
|  | 12 | GND | 地 |
|  | 13 | WIFI_CMD | WIFI模块复位信号 |
|  | 14 | GND | 地 |
|  | 15 | WIFI_CLK | WIFI时钟信号 |
|  | 16 | GND | 地 |
|  | 17 | SD_DATA3 | SD卡数据传输接口3 |
|  | 18 | SD_DATA2 | SD卡数据传输接口2 |
|  | 19 | SD_DATA1 | SD卡数据传输接口1 |
|  | 20 | SD_DATA0 | SD卡数据传输接口0 |
|  | 21 | GND | 地 |
|  | 22 | SD_CMD | SD卡复位信号 |
|  | 23 | GND | 地 |
|  | 24 | SD_CLK | SD卡时钟信号 |
| J11 | 1 | MIC1 | 咪头 |
|  | 2 | MIC2 |  |
| J10 | 1 | NC | 空闲 |
|  | 2 | GND | 地 |
|  | 3 | UART0_TXD | 串口发送 |
|  | 4 | UART0_RXD | 串口接收 |
|  | 5 | SWTICH_KEY | 按键 |
|  | 6 | EXT_RSTN | 复位 |

BLK510-38X38-PORT-WP-V1_01接口说明

J10

此接口不焊接

J8

此接口不焊接

J9

此接口不焊接

J5

此接口不焊接

J2

1-24（左至右）

详细定义

| 位号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| J5 | 1 | GPIO46 | LED指示灯 |
|  | 2 | GND | 地 |
|  | 3 | GND | 地 |
|  | 4 | ALARM_OUT1 | 报警输出 |
| J8（预留） | 1 | VBAT | 纽扣电池正极（预留） |
|  | 2 | GND | 地 |
| J9 | 1 | ALARM_IN | 报警输入接口 |
|  | 2 | GND | 地 |
| J10（预留） | 1 | GPIO_07 | 按键 |
|  | 2 | GND | 地 |
| J2 | 1 | 3V3 | 3.3V电源正极 |
|  | 2 | 3V3 | 3.3V电源正极 |
|  | 3 | GND | 地 |
|  | 4 | VBAT | 纽扣电池正极（空闲） |
|  | 5 | ALARM_IN | 报警输入 |
|  | 6 | GPIO_07 | 按键接口 |
|  | 7 | GPIO46 | LED指示灯 |
|  | 8 | ALARM_OUT | 报警输出 |
|  | 9 | GND | 地 |
|  | 10 | WIFI_DATA0 | WIFI数据传输0 |
|  | 11 | WIFI_PDN | WIFI使能信号 |
|  | 12 | GND | 地 |
|  | 13 | WIFI_CMD | WIFI模块复位信号 |
|  | 14 | GND | 地 |
|  | 15 | WIFI_CLK | WIFI时钟信号 |
|  | 16 | GND | 地 |
|  | 17 | SD_DATA3 | SD卡数据传输接口3 |
|  | 18 | SD_DATA2 | SD卡数据传输接口2 |
|  | 19 | SD_DATA1 | SD卡数据传输接口1 |
|  | 20 | SD_DATA0 | SD卡数据传输接口0 |
|  | 21 | GND | 地 |
|  | 22 | SD_CMD | SD卡复位信号 |
|  | 23 | GND | 地 |
|  | 24 | SD_CLK | SD卡时钟信号 |

J1 此接口不焊接

| 位号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | / | SD Card | SD卡接口 |