P1 电源网络接口

P7功能接口

P3 红外接口

P6 音频报警接口

P3 IRcut接口

| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J3 | 1 | LED/PHY_AD0 | 网络灯 |
|  |  | 2 | LED/PHY_AD1 | 网络灯 |
|  |  | 3 | ETHTX+ | 网口数据发送 |
|  |  | 4 | ETHTX- | 网口数据发送 |
|  |  | 5 | ETHRX+ | 网口数据接收 |
|  |  | 6 | ETHRX- | 网口数据接收 |
|  |  | 7 | GND | GND |
|  |  | 8 | 12V输入 | 12V输入 |
| P3 | J4 | 1 | 红外输入 | 红外输入 |
|  |  | 2 | GND | GND |
|  |  | 3 | +3.3V | 3.3V输出 |
| P3 | J5 | 1 | BOUT | IRcut驱动输出 |
|  |  | 2 | AOUT | IRcut驱动输出 |
| P5 | J2 | 1 | UART_RX | 串口接收 |
|  |  | 2 | UART_TX | 串口发送 |
|  |  | 3 | GND | GND |
| P6 | J3 | 1 | AC_OUT | 音频输出 |
|  |  | 2 | AC_IN | 音频输入 |
|  |  | 3 | GND | GND |
|  |  | 4 | ALARM_GPIO | 报警输入 |
|  |  | 5 | GND | GND |
| P7 |  | 1 | SDIO1_CCLK_ | SD时钟 |
|  |  | 2 | SDIO1_CCMD | SD_CMD |
|  |  | 3 | SDIO1_CDATA0 | SD数据0 |
|  |  | 4 | SDIO1_CDATA1 | SD数据1 |
|  |  | 5 | SDIO1_CDATA2 | SD数据2 |
|  |  | 6 | SDIO1_CDATA3 | SD数据3 |
|  |  | 7 | LED | LED GPIO |
|  |  | 8 | GND | GND |
|  |  | 9 | 复位按键 | 复位按键GPIO |
|  |  | 10 | Rtc电池 | Rtc电池 |
|  |  | 11 | GND | +5V |
|  |  | 12 | 报警输出 | 报警输出 |
|  |  | 13 | USB_DM | USB数据 |
|  |  | 14 | USB_DP | USB数据 |
|  |  | 15 | +5V | +5V输出 |
|  |  | 16 | USB电源使能 | USB电源使能 |

P8功能接口

| P8 |  | 1 | SDIO1_CCLK_ | SD时钟 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | SDIO1_CCMD | SD_CMD |
|  |  | 3 | SDIO1_CDATA0 | SD数据0 |
|  |  | 4 | SDIO1_CDATA1 | SD数据1 |
|  |  | 5 | SDIO1_CDATA2 | SD数据2 |
|  |  | 6 | SDIO1_CDATA3 | SD数据3 |
|  |  | 7 | LED | LED GPIO |
|  |  | 8 | GND | GND |
|  |  | 9 | 复位按键 | 复位按键GPIO |
|  |  | 10 | Rtc电池 | Rtc电池 |
|  |  | 11 | GND | +5V |
|  |  | 12 | 报警输出 | 报警输出 |
|  |  | 13 | USB_DM | USB数据 |
|  |  | 14 | USB_DP | USB数据 |
|  |  | 15 | +5V | +5V输出 |
|  |  | 16 | USB电源使能 | USB电源使能 |