AF模组接口说明

| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J6 | 1 | ICR信号 | 控制ICR |
|  |  | 2 | ICR信号 | 控制ICR |
| P2 | J7 | 1 | IR-CUT控制信号输入 | 红外灯控制ICR |
|  |  | 2 | GND | 接地 |
|  |  | 3 | NC | 空闲脚 |
| P3 | J3 | 1 | +48 | POE正极 |
|  |  | 2 | +48_GND | POE负极 |
|  |  | 3 | GND | 地 |
|  |  | 4 | +12V_IN | +12V |
| P4 | J1 | 1 | ETHRX- | ETHERNET 信号 |
|  |  | 2 | ETHRX+ | ETHERNET 信号 |
|  |  | 3 | LEDLINKA | 网速指示灯 |
|  |  | 4 | ETHTX- | ETHERNET 信号 |
|  |  | 5 | ETHTX+ | ETHERNET 信号 |
|  |  | 6 | NET_LED_ACT | 连接指示灯 |
| P5 | J8 | 1 | GND | 接地 |
|  |  | 2 | USB_DP | USB差分信号 |
|  |  | 3 | USB_DM | USB差分信号 |
|  |  | 4 | +5V | 5V电源 |
|  |  | 5 | AC_OUT | 音频输出 |
|  |  | 6 | AC_LINE | 音频输入 |
|  |  | 7 | AGND | 音频模拟地 |
|  |  | 8 | ALARM-IN | 报警输入 |
| P6 | J9 | 1 | BOUT2 | 电机插座 |
|  |  | 2 | BOUT1 | 电机插座 |
|  |  | 3 | BOUT4 | 电机插座 |
|  |  | 4 | BOUT3 | 电机插座 |
|  |  | 5 | AOUT2 | 电机插座 |
|  |  | 6 | AOUT1 | 电机插座 |
|  |  | 7 | AOUT4 | 电机插座 |
|  |  | 8 | AOUT3 | 电机插座 |
| P7 | J11 | 1 | RS485A | 485总线 |
|  |  | 2 | RS485B | 485总线 |