J4红外灯信号接口

J6 ICR接口

J5电源接口

J2网络接口

BLK18EV-0002-2035-38X38_S-V1_01接口说明表

| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J2 | 1 | ETHRX- | 网口数据接收 |
|  |  | 2 | ETHRX+ | 网口数据接收 |
|  |  | 3 | LED/PHY_AD3 | 网络灯 |
|  |  | 4 | ETHTX- | 网口数据发送 |
|  |  | 5 | ETHTX+ | 网口数据发送 |
|  |  | 6 | LED/PHY_AD0 | 网络灯 |
| P2 | J1 | 1 | GND | GND |
|  |  | 2 | USB_DP | USB数据口 |
|  |  | 3 | USB_DM | USB数据口 |
|  |  | 4 | +5V | 5V电源输出 |
|  |  | 5 | AC_OUT | 音频输出 |
|  |  | 6 | AC_LINE | 音频输入 |
|  |  | 7 | GND | GND |
|  |  | 8 | ALARM_IN | 报警输入 |
| P3 | J4 | 1 | 红外输入 | 红外输入 |
|  |  | 2 | GND | GND |
|  |  | 3 | NC | 悬空 |
| P3 | J6 | 1 | BOUT | IRcut驱动输出 |
|  |  | 2 | AOUT | IRcut驱动输出 |
| P4 | J5 | 1 | NC | 悬空 |
|  |  | 2 | NC | 悬空 |
|  |  | 3 | GND | GND |
|  |  | 4 | 12V | 12V输入 |
| P5 | J3 | 1 | GND | GND |
|  |  | 2 | UART_TX | 串口发送 |
|  |  | 3 | UART_RX | 串口接收 |