Hi3516CV200合封板接口说明

J1扩展口

J2网络接口

J6 ICR控制接口

J4红外灯同步信号接口

J2网络接口

表-核心板接口详细定义

| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | J4 | 1 | 红外灯控制信号输入 | 信号输入 |
|  |  | 2 | GND | 地 |
|  |  | 3 | NC | 空闲脚 |
| P2 | J6 | 1 | IR-CUT控制信号 | 输出 |
|  |  | 2 | IR-CUT控制信号 | 输出 |
| P3 | J2 | 1 | ETHRX- | ETHERNET 信号 |
|  |  | 2 | ETHRX+ | ETHERNET 信号 |
|  |  | 3 | LEDLINKA | 网速指示灯 |
|  |  | 4 | ETHTX- | ETHERNET 信号 |
|  |  | 5 | ETHTX+ | ETHERNET 信号 |
|  |  | 6 | NET_LED_ACT | 网络连接指示灯 |
| P4 | J5 | 1 | 空 |  |
|  |  | 2 | 空 |  |
|  |  | 3 | GND | 地 |
|  |  | 4 | +12V_IN | +12V输入 |
| P5 | J1 | 1 | GND | 地 |
|  |  | 2 | USB_DP | USB数据线 |
|  |  | 3 | USB_DM | USB数据线 |
|  |  | 4 | +5V | +5V输出 |
|  |  | 5 | AC_OUT | 音频线性输出 |
|  |  | 6 | MIC_P | 音频mic输入 |
|  |  | 7 | NC | 空 |
|  |  | 8 | AGND | 音频地 |
|  |  | 9 | ALARM_IN | 报警输入 |